# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty: serwer – szt. 2

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Obudowa: 1) maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi). 2) możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków 3) możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. | Tak |  |
|  | Procesor: min. 1(jeden) procesor 8-rdzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4309Y (2.8GHz/8-core/105W) | Tak |  |
|  | Płyta główna: 1) wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 40 rdzeniowych, mocy do min. 270W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. 2) z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. | Tak |  |
|  | Pamięć: 1) 256 GB RDIMM DDR4 3200 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. 2) Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. 3) Serwer z obsługą pamięci typu Intel Optane Persistent Memory | Tak |  |
|  | Sloty rozszerzeń: 1) 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 4, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). 2) możliwość rozbudowy do 6 gniazd PCI-Express generacji 4 | Tak |  |
|  | Dysk twardy: 1) Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków NVMe U.3/SSD/SAS SFF typu Hot Swap. 2) Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. 3) Zainstalowane dwa dyski 480GB SATA SSD Read-Intensive. | Tak |  |
|  | Kontroler: 1) Serwer powinien być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. 2) Kontroler powinien umożliwiać pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | Tak |  |
|  | Interfejsy sieciowe: Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe | Tak |  |
|  | Zainstalowana jedna karta dwuportowa FC 16GB | Tak |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
|  | Porty: 1) 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1) 1x VGA 3) Wewnętrzny slot na kartę micro SD. 4) Możliwość rozbudowy o: a)dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera, b) port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 | Tak |  |
|  | Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. | Tak |  |
|  | Karty/moduł zarządzający: 1) Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe, - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, c) dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera , dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 4 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) | Tak |  |
|  | Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: 1) Microsoft Windows Server 2019, 2022 2) Ubuntu 20.04 LTS 3) Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 oraz 8.2 3) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 oraz 15 SP2 4) VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U2 | Tak |  |
|  | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. | Tak |  |
|  | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | Tak |  |
|  | Zakres prac wdrożeniowych i instalacyjnych: 1.Uruchomienie urządzeń i rejestracja w serwisie producenta. 2. Dostarczenie gwarancji oraz kontaktów (telefon, e-mail) do serwisu. 3. Aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń do najnowszej wersji. 4. Konfiguracje specyficzne dla danego urządzenia. 5. Testy działania. 6. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej. | Tak |  |

# Przedmiot oferty: serwer  do backupu – szt. 1

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Obudowa: 1) maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi). 2) możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków 3) możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. | Tak |  |
|  | Procesor: min. 1(jeden) procesor 8-rdzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4309Y (2.8GHz/8-core/105W) | Tak |  |
|  | Płyta główna: 1) wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 40 rdzeniowych, mocy do min. 270W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. 2) z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. | Tak |  |
|  | Pamięć: 1) 256 GB RDIMM DDR4 3200 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. 2) Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. 3) Serwer z obsługą pamięci typu Intel Optane Persistent Memory | Tak |  |
|  | Sloty rozszerzeń: 1) 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 4, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). 2) możliwość rozbudowy do 6 gniazd PCI-Express generacji 4 | Tak |  |
|  | Dysk twardy: 1) Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków NVMe U.3/SSD/SAS SFF typu Hot Swap. 2) Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. 3) Zainstalowane 6 dysków 2,4TB SAS 10k. | Tak |  |
|  | Kontroler: 1) Serwer powinien być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. 2) Kontroler powinien umożliwiać pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | Tak |  |
|  | Interfejsy sieciowe: Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe | Tak |  |
|  | Zainstalowana jedna karta dwuportowa FC 16GB | Tak |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
|  | Porty: 1) 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1) 1x VGA 3) Wewnętrzny slot na kartę micro SD. 4) Możliwość rozbudowy o: a)dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera, b) port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 | Tak |  |
|  | Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. | Tak |  |
|  | Karty/moduł zarządzający: 1) Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe, - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, c) dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera , dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 4 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) | Tak |  |
|  | Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: 1) Microsoft Windows Server 2019, 2022 2) Ubuntu 20.04 LTS 3) Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 oraz 8.2 3) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 oraz 15 SP2 4) VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U2 | Tak |  |
|  | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. | Tak |  |
|  | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | Tak |  |
|  | Zakres prac wdrożeniowych i instalacyjnych: 1.Uruchomienie urządzenia i rejestracja w serwisie producenta. 2. Dostarczenie gwarancji oraz kontaktów (telefon, e-mail) do serwisu. 3. Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia do najnowszej wersji. 4. Konfiguracje specyficzne dla danego urządzenia. 5. Testy działania. 6. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej. | Tak |  |

# Przedmiot oferty:  macierz dyskowa  - szt. 1

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji | Tak |  |
|  | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”. | Tak |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w minimum 12 dysków SAS 15k o pojemności minimum 900GB każdy dysk. | Tak |  |
|  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych. | Tak |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. Komunikacja z dyskami 12Gb SAS. | Tak |  |
|  | Sposób zabezpieczenia danych 1) Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). 2) Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków. Konfiguracja takiej grupy RAID musi umożliwiać zmianę rozmiaru takie grupy poprzez dodawanie i odejmowanie pojedynczych dysków w trybie online bez konieczności przerywania dostępu do danych. | Tak |  |
|  | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w FC. Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. | Tak |  |
|  | Pamięć cache 1) Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 12GB pamięci Cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. 2) Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. 3) Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. 4) Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. | Tak |  |
|  | Macierz musi posiadać, co najmniej 4 portów FC16GB. Możliwość rozbudowy do 8 portów FC16GB. | Tak |  |
|  | Zarządzanie 1) Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. 2) Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. 3) Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. 4) Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: a) administrator – pełen dostęp, b) monitor – możliwość odczytu konfiguracji. | Tak |  |
|  | System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. | Tak |  |
|  | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi 1) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość tworzenia wolumenów logicznych o pojemności maksymalnej co najmniej 140TB. 2) Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. | Tak |  |
|  | Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy. | Tak |  |
|  | Thin Provisioning 1) Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. 2) Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | Tak |  |
|  | Wewnętrzne kopie migawkowe 1) Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. 2) Macierz musi wspierać minimum 64 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | Tak |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy. | Tak |  |
|  | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 2 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy. | Tak |  |
|  | Redundancja 1) Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. 2) Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. 3) Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. | Tak |  |
|  | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. | Tak |  |
|  | Wraz z macierzą należy dostarczyć 4 sztuki kabli LC/LC OM4 o długości min 2 metrów | Tak |  |
|  | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji na następny dzień roboczy do zgłoszenia. W razie awarii dyski pozostają u Zmawiającego. Serwis realizowany przez polski oddział serwisu producenta. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. | Tak |  |
|  | Szkolenie (w formie stacjonarnej lub zdalnej) z obsługi sprzętu i oprogramowania min. 5 godz. dla dwóch osób w jednym lub kilku uzgodnionych terminach. Szkolenie musi mieć formę praktyczną, warsztatową. | Tak |  |
|  | Zakres prac wdrożeniowych i instalacyjnych: 1.Uruchomienie urządzenia i rejestracja w serwisie producenta. 2. Dostarczenie gwarancji oraz kontaktów (telefon, e-mail) do serwisu. 3. Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia do najnowszej wersji. 4. Konfiguracje specyficzne dla danego urządzenia. 5. Testy działania. 6. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej. | Tak |  |

# Przedmiot oferty:  biblioteka taśmowa/autoloader  - szt. 1

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-8 SAS o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 12 TB – parametry podane bez kompresji danych. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader musi być wyposażony w co najmniej 8 slotów na taśmy magnetyczne. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader musi być wyposażony w 10 taśm LTO-8. | Tak |  |
|  | Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 101-300 MB/s. | Tak |  |
|  | Wysokość oferowanego autoloadera taśmowego nie może przekraczać 1U. W raz z urządzeniem należy dostarczyć odpowiedni zestaw montażowy do szafy 19”. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader musi być przystosowany do montażu w szafie 19” | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. | Tak |  |
|  | Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MTBF musi wynosić co najmniej 100 000 godzin. | Tak |  |
|  | Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MSBF musi wynosić min. 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. | Tak |  |
|  | Oferowany autoloader powinien posiadać port USB w którym można w przyszłości dołączyć pamięć USB zawierająca klucze szyfrujące dane zapisywane w napędzie. | Tak |  |
|  | Wraz z autoladerem należy dostarczyć oprogramowanie informujące o wydajności, żywotności i wykorzystaniu napędu taśmowego. | Tak |  |
|  | Minimum 5 lat gwarancji realizowanej w trybie on-site z reakcją w następnym dniu roboczy ze zgłaszaniem awarii. | Tak |  |
|  | Do urządzenia dołączyć należy: a)szyny do montażu w szafie rack 19” b) 1 kabel Ethernet RJ-45 c) kabel zasilający | Tak |  |
|  | Szkolenie (w formie stacjonarnej lub zdalnej) z obsługi sprzętu i oprogramowania min. 5 godz. dla dwóch osób w jednym lub kilku uzgodnionych terminach. Szkolenie musi mieć formę praktyczną, warsztatową. | Tak |  |
|  | Zakres prac wdrożeniowych i instalacyjnych: 1.Uruchomienie urządzenia i rejestracja w serwisie producenta. 2. Dostarczenie gwarancji oraz kontaktów (telefon, e-mail) do serwisu. 3. Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia do najnowszej wersji. 4. Konfiguracje specyficzne dla danego urządzenia. 5. Testy działania. 6. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej. | Tak |  |

# Przedmiot oferty : licencja na oprogramowanie (system)  do backupu  – 2 szt. (licencje)

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Oprogramowanie (licencje), które musi być fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad technicznych i prawnych. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga, żeby licencje pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucji. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego datastoru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA | Tak |  |
|  | Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. | Tak |  |
|  | System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V, 2012 R2, 2016, 2019, oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. | Tak |  |
|  | System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn | Tak |  |
|  | System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel | Tak |  |
|  | System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk | Tak |  |
|  | System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora | Tak |  |
|  | System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów | Tak |  |
|  | System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna | Tak |  |
|  | System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. | Tak |  |
|  | System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu. | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 8.x i 9.x | Tak |  |
|  | System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 vCenter Server 5.x oraz 6.x jak również Microsoft Hyper-V, 2012 R2, 2016, 2019 oraz 2022, | Tak |  |
|  | System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. | Tak |  |
|  | System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready” | Tak |  |
|  | System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach | Tak |  |
|  | System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych | Tak |  |
|  | System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots) | Tak |  |
|  | System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie | Tak |  |
|  | Szkolenie (w formie stacjonarnej lub zdalnej) z obsługi systemu (oprogramowania) min. 6 godz. dla dwóch osób w jednym lub kilku uzgodnionych terminach. Szkolenie musi mieć formę praktyczną, warsztatową. | Tak |  |
|  | licencja wieczysta wraz z 3 letnim wsparciem. | Tak |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                 ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy